الالات الكهربية

تنقسم الالات الكهربية عموما جميعها الى قسمين وهما
1-  الات التيار المستمر dc machine 
2- الات التيار المتغير ac machine

ويتضح من الاسم انة تم التقسيم تبعا الى نوع التيار الذى تعمل علية الالة وهما (التيار المستمر والمتغير)

وكل نوع منهما ينقسم الى الى انواع اخرى من الاالات وسيكون موضوعنا فى الايام القادمة ان شاء الله عن الات

التيار المستمر

الات التيار المستمر 
وهى اما ان تكون مولدات او محركات حسبما نريد وغالبا ما سوف نتحدث عن المحركات نظرا لامكانية وجودها فى الاسواق اما المولدات فهى غالبا ما تكون فى المحطات تقوم بتغذية ملفات الاقطاب للمولد الرئيسى

التركيب العام 
1- عضو ثابت (ويسمى عضو التنبية) 
2- عضو دائر (ويسمى عضو الاستنتاج)
3- عضو التوحيد 
4- الفرش الكربون

والعضو الثابت يتكون من الهيكل الخارجى (اى الجسم الخارجى للالة) ويصنع من مادة مغناطيسية ووظيفتة حمل الاقطاب والاقطاب هى ملفات يتم لفها بطريقة مرتبة لخلق او لعمل اقطاب مغناطيسية داخل الالة وتصنع من النحاس.

والعضو الدائر عبارة عن اسطوانة من رقائق الصلب ويفتح بها مجارى طولية على سطح الاسطوانة الدائرى بحيث تكون موازية لمحور الدوران ويوضع بهذة المجارى الملفات التى يستنتج بها القوة الدافعة الكهربية.

ويقوم عضو التوحيد بتجميع التيارات المستنتجة فى موصلات المنتج ثم توحيد اتجاهها بحيث تخرج الى الدائرة الخارجية من طرف واحد يعرف بالطرف الموجب

الفرش الكربونية ووظيفتها توصيل التيار من الدائرة الخارجية الى عضو الاستنتاج