الامتحان النظري 2/12/2009

س1:-  ضع اشاره ()  أمام العبارة الصحيحة وإشارة  () أمام العبارة الخاطئة  التالية ؟

- (	       ) يمكن تشغيل المحركات من مكانين أو أكثر بواسطة المفاتيح المغناطيسية والضواغط .

- (	       ) تمنع النقاط المغلقة في توصيلة عكس اتجاه الدوران لمحركات الثلاثة أوجه من إمكانية التشغيل في الاتجاهين بنفس الوقت  .

- (	       ) تحافظ النقطة المفتوحة (الاستمرارية) على استمرارية تشغيل المحرك بعد الضغط على مفتاح التشغيل ورفع  اليد عنه .

- (	       ) يكون نوع محرك المكنسة الكهربائية من نوع المحرك العام ذو البوبين   .

س2:-    علل ما يلي:- ؟

- وجود فواصل حماية تقطع التيار عند فتح باب جهاز الميكروويف .

- و جود علبة التروس المسننات خلاطات الطعام المنزلية الكهربائية  .

س3:-    على ماذا تدل كل عبارة من العبارات التالية     :-  ؟   ضع الإجابة بين القوسين أدناه . علامتين

- (			)  تمنع تسرب الماء من حوض الغسيل للخارج من خلال الباب الجانبي للغسالة الاتوماتيكية .

- (			) جهاز يقوم بفصل التيار عن المضخة عند ارتفاع منسوب المياه إلى حد معين  .

س4:-   ارسم الرمز الكهربائي لكل من العناصر الالكترونية التالية ؟ على ظهر الورقة .

- ضاغط  إيقاف (OFF)

- مفتاح مغناطيسي)

س5:    عرف المصطلحات التالية ؟

- المحول الذاتي

- الميكروويف

س6:- عدد جزئيين رئيسيين من الأجزاء الرئيسية لماكينة اللحام الكهربائية .

- )

- )

- )) س7:-    ارسم على ظهر ورقة الأسئلة  الدارة التفصيلية  لتشغيل محرك ثلاثة  أوجه اتجاهين بواسطة مفاتيح مغناطيسية وضاغطين تشغيل وضاغط إطفاء  .

الإجابات النموذجية

إجابة س1:-

ضع اشاره ()  أمام العبارة الصحيحة وإشارة  () أمام العبارة الخاطئة  التالية ؟

- (                      	)  .

- (	            )  .

- (	            )  .

- (	             ) .

إجابة س2:-    علل ما يلي:- ؟

- .لحماية الأشخاص من خطر تسرب الأمواج المارغرونية الصادرة من مولد الموجات المارغرونية داخل الفرن .

- . لزيادة العزم المطلوب لتقطيع وخلط الطعام والتقليل من السرعة التي تسبب تناثر الطعام  على جوانب وعاء الخلط  .

إجابة س3:-    على ماذا تدل كل عبارة من العبارات التالية     :-  ؟   ضع الإجابة بين القوسين      علامتين

- (العوامة والطواشة الكهربائية )

- (المنظم الكهربائي الحراري او الثيرموستات الحرارية ).

إجابة س4:-   ارسم الرمز الكهربائي لكل من العناصر التالية ؟ على ظهر الورقة .

- ضاغط  إيقاف

- مفتاح مغناطيسي

إجابة س5:    عرف المصطلحات التالية ؟

- المحول الذاتي  هو عبارة عن جهاز يقوم برفع الجهد الكهربائي أو خفضه ويحتوي على ملف واحد يشترك فيه الملف الثانوي مع الابتدائي

- الميكروويف  هو جهاز يقوم بتسخين وطهي الطعام باعتماده على حركة جزيئات المادة باستخدام موجات ذات ترددات عالية تسمى المارغترون

إجابة س6:- عدد الأجزاء الرئيسية لماكنة اللحام  الكهربائية .

- )محول رفع التيار الكهربائي  )

- ) . مفتاح تشغيل ماكينة اللحام   )

- ) ثيرموستات  الفصل  الحرارية   )

- ) . المروحة  و الهيكل   )

- ) مفتاح ضبط قيمة التيار )

إجابة س7:-    ارسم دارة تشغيل وإطفاء محرك 3 أوجه من مكان واحد

الامتحان العملي  اليوم الثاني 3/12/2009

- اسم المهارة  : - تشغيل محرك 3 فاز بواسطة مفتاح اسطواني  اتجاهين

-السؤال الأول : أمامك مفتاح اسطواني اتجاهين  ومحرك ستار 3 أوجه وجهاز قياس التيار وأسلاك توصيل  يراد ما يلي :-

- فحص المفتاح الاسطواني الاتجاهين ومعرفة صلاحية نقاط التوصيل .

- رسم انفرادي للمفتاح الاسطواني الاتجاهين في حالاته الثلاثة الإطفاء  - الاتجاه الأول  - الاتجاه الثاني  ,

- توصيل المفتاح مع المحرك ليعمل اتجاهين.

- تشغيل المحرك وقراءة التيار في كل من الاتجاهين وتسجيل ذلك على ورقة الإجابة  .

- اعمل جدولا كمقارنة للقراءات  التي قمت في كل حالة .  بحيث تخلص الى خلاصة المقارنة بين الاتجاهين  .

توزيع العلامات

| اسم المهارة | العلامة القصوى | المعيار الأول | المعيار الثاني | المعيار الثالث | المعيار الرابع | تحصيل الطالب في المهارة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فحص المفتاح | 4 علامات | فحص النقاط ( ) | استخدام الاوم ( ) | اسلا ك( ) | صحة القراءات ( ) |  |
| رسم الانفرادي | 3 علامات | أسلوب الرسم ( ) | استخدام العدد ( ) | سلامة الرسم ( ) |  |  |
| توصيل المفتاح | 8 علامات | تمييز النقاط ( ) | أسلوب التوصيل ( ) | صحة التوصيل ( ) | الشكل العام ( ) |  |
| عمل الجدول | 4 علامات | محتويات الجدول ( ) | صحة المقارنات ( ) | الحالة الأولى ( ) | الحالة الثانية ( ) |  |
| المجموع | 19 |  |  |  |  |  |

الامتحان العملي  اليوم الثاني 4/12/2009

- اسم المهارة  : - تشغيل محرك 3 فاز سرعتين بواسطة مفتاح اسطواني  سرعيتين

-السؤال الأول : أمامك مفتاح اسطواني سرعتين  ومحرك سرعتين 3 أوجه وجهاز قياس التيار وأسلاك توصيل  يراد ما يلي :-

- فحص المفتاح الاسطواني ومعرفة صلاحية نقاط التوصيل .

- رسم انفرادي للمفتاح في حالاته الثلاثة الإطفاء  - السرعة الأولى  - السرعة الثانية  ,

- توصيل المفتاح مع المحرك ليعمل سرعتين مع الانتباه لترتيب أسلاك المجموعتين ليعمل بنفس الاتجاه .

- تشغيل المحرك وقراءة التيار في كل من السرعتين وتسجيل ذلك على ورقة الإجابة  .

- اعمل جدولا كمقارنة للقراءات  التي قمت في كل حالة .  بحيث تخلص الى خلاصة المقارنة بين السرعتين  .

توزيع العلامات

| اسم المهارة | العلامة القصوى | المعيار الأول | المعيار الثاني | المعيار الثالث | المعيار الرابع | تحصيل الطالب في المهارة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فحص المفتاح | 4 علامات | فحص النقاط ( ) | استخدام الاوم ( ) | اسلا ك( ) | صحة القراءات ( ) |  |
| رسم الانفرادي | 3 علامات | أسلوب الرسم ( ) | استخدام العدد ( ) | سلامة الرسم ( ) |  |  |
| توصيل المفتاح | 8 علامات | تمييز النقاط ( ) | أسلوب التوصيل ( ) | صحة التوصيل ( ) | الشكل العام ( ) |  |
| عمل الجدول | 4 علامات | محتويات الجدول ( ) | صحة المقارنات ( ) | الحالة الأولى ( ) | الحالة الثانية ( ) |  |
| المجموع | 19 |  |  |  |  |  |

الامتحان العملي  اليوم الثالث

5/12/2009

اسم المهارة  : - تشغيل وإطفاء محرك ثلاثي الاوجة من مكانين متباعدين  .

-السؤال الأول : أمامك الأجهزة والأدوات التالية

- محرك ثلاثي الأوجه 380 فولت موصول ستار

- مفتاح مغناطيسي  عدد 1

- ضواغط تشغيل عدد 2

- ضواغط إيقاف  عدد 2

- أسلاك توصيل وعدد مناسبة

يراد منك ما   :-

- فحص صلاحية العناصر السابقة للاستخدام قبل استخدامها في الامتحان    .

- توصيل العناصر السابقة ليعمل المحرك من مكانين وتشغيل الدارة  ,

- استبدال الضواغط المفتوحة بأخرى مغلقة والتشغيل وملاحظة التأثيرات على عمل الدائرة

- رتب جدولا لمقارنة عمل الدائرة في الحالتين وتفسير النتائج.

- اعمل مخططا أو رسما كهربائيا للدائرة التي قمت بتوصيلها قبل التبديل  .

توزيع العلامات

| اسم المهارة | العلامة القصوى | المعيار الأول | المعيار الثاني | المعيار الثالث | المعيار الرابع | تحصيل الطالب في المهارة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فحص الصلاحية | 4 علامات | تصفير الجهاز ( ) | طريقة الفحص ( ) | نتيجة الفحص ( ) | الأمن والسلامة ( ) |  |
| توصيل العناصر | 4 علامات | استخدام العدد ( ) | ترتيب العناصر( ) | سلامة التوصيل ( ) | التشغيل ( ) |  |
| جدولا للمقارنة | 7 علامات | محتوى الجدول ( ) | صحة المقارنة ( ) | تفسير النتائج ( ) |  |  |
| عمل مخططا | 4 علامات | صحة الرموز ( ) | ترتيب العناصر ( ) | صحة التوصيل ( ) | شكل المخطط ( ) |  |
| المجموع | 19 |  |  |  |  |  |

6/12/2009

- اسم المهارة  : - فحص  وتسمية  العناصر والأجزاء  الكهربائية  .

-السؤال الأول : أمامك العناصر الكهربائية المأخوذة من أجهزة منزلية معينه وعددها أربعة مع الأجهزة والعدد اللازمة لفحصها. يراد ما يلي :-

- التعرف على هذه العناصر وتسميتها في الجدول أدناه مع مراعاة الترتيب  وفق الجدول المرفق في خانة (اسم العنصر).,

- إجراء فحص فني للعناصر وفرز التالف منها وفق الجدول المرفق في خانه ( حالة العنصر ) صالح / تالف   .

- ذكر اسم الجهاز المنزلي الذي يحتوي هذا العنصر   .

- ذكر وظيفة العنصر  واهميتة للجهاز .

| ترتيب العنصر | اسم العنصر | حالة العنصر |  | اسم الجهاز المنزلي الذي يحتوي هذا العنصر | وظيفة العنصر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | صالح | تالف |  |  |
| الأول |  |  |  |  |  |
| الثاني |  |  |  |  |  |
| الثالث |  |  |  |  |  |
| الرابع |  |  |  |  |  |

توزيع العلامات

| اسم المهارة | العلامة القصوى | المعيار الأول | المعيار الثالث | المعيار الثاني | المعيار الرابع | تحصيل الطالب في المهارة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأول | 4 علامات | اسم العنصر ( ) | حالة العنصر ( ) | اسم الجهاز المنزلي ( ) | وظيفة العنصر ( ) |  |
| الثاني | 4 علامات | اسم العنصر ( ) | حالة العنصر ( ) | اسم الجهاز المنزلي ( ) | وظيفة العنصر ( ) |  |
| الثالث | 6 علامات | اسم العنصر ( ) | حالة العنصر ( ) | اسم الجهاز المنزلي ( ) | وظيفة العنصر ( ) |  |
| الرابع | 4 علامات | اسم العنصر ( ) | حالة العنصر ( ) | اسم الجهاز المنزلي ( ) | وظيفة العنصر ( ) |  |
| المجموع | 18 |  |  |  |  |  |