جدول (5-4) شدة أشعة الشمس (W/m2)

| الشهر | الاتجاه المتوسط اليومي | الســـــــــــــــاعة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 يونيو | N35 E 115 S 15 W 115 Diff 25 Hor 345 | 150 395 - - 20 130 | 155 600 - - 35 245 | 90 635 - - 40 560 | 15 555 - - 45 745 | - 410 45 - 50 900 | - 220 90 - 55 1000 | - - 105 - 55 1025 | - - 90 220 55 1000 | - - 45 410 50 900 | 15 - - 555 45 745 | 90 - - 635 40 560 | 155 - - 600 35 345 | 150 - - 395 20 130 |
| 23 يوليو | N 25 E 115 S 30 W 115 Dif 25 Hor340 | 45 365 - - 20 110 | 12 595 - - 35 320 | 55 640 - - 40 540 | - 565 25 - 45 735 | - 420 90 - 50 980 | - 225 140 - 55 990 | - - 155 - 55 1020 | - - 140 225 55 990 | - - 90 420 50 890 | - - 25 565 45 735 | 55 - - 640 40 540 | 120 - - 595 35 320 | 115 - - 365 20 110 |
| 24 أغسطس | N 5 E 110 S 70 W 110 Dif 20 Hor 315 | 45 245 - - 10 50 | 30 565 - - 30 255 | - 645 50 - 40 480 | - 580 140 - 45 680 | - 430 215 - 50 835 | - 230 265 - 55 940 | - - 285 - 55 985 | - - 265 230 55 940 | - - 215 430 50 835 | - - 140 580 45 680 | - - 50 645 40 480 | 30 - - 565 30 255 | 45 - - 245 10 50 |
| 22 سبتمبر | N – E 95 S 130 W 95 Dif 20 Hor 255 | - - - - - - | - 450 60 - -25 150 | - 605 175 - 35 375 | - 570 285 - 40 575 | - 425 370 - 45 735 | - 230 425 - 50 835 | - - 445 - 50 870 | - - 370 425 45 735 | - - 370 425 45 735 | - - 285 570 40 575 | - - 175 605 35 375 | - - 60 450 25 150 | - - - - - - |