الصابون السائل

بالنسبة للمكونات الرئيسية المستخدمة في صناعة الصابون السائل

سواء للاطباق او اليدين او الملابس.

كبريتات الصوديوم والايثير بنسبة (16,5) .

رباعي فوسفات البوتاسيوم (15) .

الماء (49) .

سيليكات الصوديوم (4,5) .

عطور والوان (حسب الرغبة والطلب) .

زيت جوز الهند وكحول ايثيلى وامينات (7,5) .

لعمل الصابون السائل المستخدم في غسيل الاطباق يستخدم هذا النوع من الصابون السائل بمكوناته الخاصة لتنظيف الاطباق وذلك لاحتوائه على مواد كيمائية تساعد في تفتتيت الدهون والتخلص منها وذلك باستخدام المياه فيما بعد.

الخطوات العملية:

يوضع نصف كمية الماء في إناء من الصلب الغير قابل للصدأ لانه اذا كان قابلا للصدا سيتم تقاعله مع الصودا الكاوية مما يقلل من جودة المنتج ثم توضع الصودا الكاوية في الماء مع التقليب جيدا وفى اتجاه واحد حتي يبرد الخليط . يصب نصف كمية الماء في إناء آخر من الصلب الغير قابل للصدأ ايضا ثم يوضع عليه مادة السلفونيت مع التقليب جيدا. يوضع المحلول الأول مع المحلول الثانى الناتج عن الكبريتات ويقلبوا جيدا . يتم وضع السيليكات والجلسرين وذلك بعد ان يترك الخليط فترة .

بعد ذلك تضاف الروائح والالوان الصناعية مع التقليب جيدا حتى يمتزج الخليط ويظهر اللون. قوم بتعبئة الصابون السائل في عبوات بلاستيكية مع احكام الغلق

ملحوظة لكى تختبر مدة جودة المنتج قوم برج الخليط جيدا لمدة 10 ثوانى ثم اتركة لو وجدت رغوة شديدة ظلت لحوالى 5 -10 ثوانى فبذلك تكون نجحت في صناعة الصابون السائل وبدرجة عالية من الجودة.